附件一：

牙髓活力测试仪采购需求及参数

（*号条款为实质性响应条款，不满足则作为无效报价处理）

1、*可实现电活力测试和温度测试二种模式测试。

2、电活力测试速率，共3档调节、1档最慢、2档适中、3档最快。

3、机器配备彩色屏幕，屏幕上3D牙齿模型需根据数据、大小、显示相关颜色进行牙髓活力判定，绿色1~39;红色40~80。

4、*无线手持式设计.可设置左右手使用习惯，屏幕显示翻转180度。

5、可设置2-15分钟待机时间。

6、可设置测试棒持续加热时间10-60秒。默认60秒)悦零时间(默认2

7、可设置10-60秒归零时间。

8、可设置温度测试范围70℃±20℃。

9 、电活力测试频率 1.6Hz±0.2H。

10 、电活力测试值1-80范围。