医院物业服务要求

- 医院实行一院两址管理模式，中华路院区地处中心城区中华北路287号，占地面积13亩，建筑面积约3万平方米；新蒲院区占地118亩，建筑面积11.28万平方米。其中，中华路院区：老住院楼1-7层（含负1、负2层地下停车区），每层约1100平方米；门诊综合楼1-17层，每层约1000平方米。 新蒲院区：科教楼1-4楼（含负1楼地下停车区），含4个公用卫生间，4个会议室；门诊部（含负1楼地下停车区）1-3 楼为门诊医技区域，全开放；住院楼1-7层全开放。

- 一、物业服务需求

（一）保洁服务

依照三甲医院院感管理相关规定及服务标准，承担院内公共区域、楼梯、门诊、病区、会议室、卫生间、地下停车场等场所开展保洁服务（不包括食堂内部保洁），需保持服务区域环境干净整洁。中标人需自行搭建智慧后勤管理平台，做到物业服务作业留痕、过程监管、数据归集，总体要求如下：包括但不限于负责全院范围内室内、室外清洁卫生（包括天花板、顶棚、房顶平台、内墙、玻璃、照明灯具、通风口、地面、室内家具、洁具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、室内外卫生间、电梯间、公共通道等）和医院院落、道路、停车场的清洁保洁工作及生活垃圾的收集、运送及管理。

- 1.负责医院范围内的室内、室外清洁卫生，实行动态保洁，保持医院全貌整洁。

- 2.对人流量较大、人员密集之处，必须进行不间断的保洁。及时处理污物、垃圾，保持地面干燥、无污迹、无烟迹、无果壳。

- 3.玻璃窗明亮清洁、窗帘干净、门、门框、栏杆、窗台、设备面板、灯具、镜框、风扇、室内分体空调器无灰尘，保持干净清洁。风扇、中央空调进出风口、隔尘网无积灰无污迹。

4.床头柜、凳子、椅子、病床保持清洁，无积灰无污迹；病区保洁任务。

5.室内外卫生间地面光亮干净无积水，管道畅通、墙面清洁，无异味、便器无积垢。

6.公共场所的楼梯扶手及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。

7.绿化地保持清洁无杂物垃圾，下水道无阻塞外溢，各类管道疏通无积水。

8.推车、卫生用具等保持清洁，定位摆放，整齐有序。

9.负责两院区内外的“除四害”工作。

10.保持全院室内天花板、顶棚内墙面清洁、无污迹、无蜘蛛网，室内花盆内不得有垃圾及烟头。

11.保持保洁服务配套房间整洁，无垃圾，里面不得存放私人杂物。水槽、水桶无积垢无异味。

12.节约水电、无长明灯、长流水现象。

13.门急诊、大厅及室内公共区域、办公室的首次（上、下午）保洁在上午8点前完成，不影响开诊、交接班、查房等工作。

14.专项保洁不影响病人休息，负责防滑告知及安全提示。

15.防滑告示牌等应定点、定位、整齐、整洁摆放，不得无故搬移、损坏；发现缺失、移位，现场人员及时上报并处置。

16.日常的清洁消毒工作按照《消毒技术规范》执行，出院病人终末消毒到位。

17.配置专用的清洁设备（用具）、符合院感需求的院感相关防护用品和办公设备。

（二）工程服务（含机电设备维修维护）

负责医院机房、设备间相关管理制度上墙工作；配电设备、水泵房设备、空调等后勤部所属设施设备维修维护工作；需做到设备、管道标识清晰规范；确保绝缘鞋、验电器等安全防护用品齐全且在有效期内（医院购买或校验）。工程服务工作全面接入中标人自建智慧后勤运维管理平台，实现运维数字化管控，电工等特种作业人员需持有效特种作业证上岗，实行白班与夜班双岗值守制度，24小时保障医院机电机电设备正常运转：

1.建立电子巡检路线，维修工使用移动端完成设备巡检打卡，巡检数据实时上传平台，生成巡检电子台账，替代部分纸质记录。

2.接收线上、线下各类报修工单，统一归集至智慧后勤报修总台账，实现报修接收-派单-现场处置-验收闭环管理；严格执行一般维修20分钟内到达、紧急抢修10分钟内到达现场时效要求，系统自动记录接单、到场、完工时间，超时自动预警。

3.水电表抄表数据自动实时录入系统，形成能耗统计分析，做到各区域（配电柜）及医院整体日、周、月、年能耗使用统计汇总。

4.维修材料领用、使用、旧件回收处理全部线上登记，形成“领用-使用-旧件处置”线上闭环，每月系统辅助库房盘点，保障账实相符；

5.设备故障、隐患在平台建立隐患台账，跟踪整改销号；同一故障重复发生系统自动标记返修处理。

（三）绿化服务

负责对新蒲院区内绿化环境进行维护，及时清理杂草、枯枝、枯树，并定期对绿化进行养护。

1.每月制定绿化修剪、除草、浇灌、病虫害防治等养护计划交后勤部督导，每月将计划执行情况报后勤部留档（含绿化维护前后对比照片）。

2.绿化区域发现垃圾、枯枝、枯死苗木等问题及时处理。

3.所有绿化维护、浇水、养护等，每月生成维护工作记录，交后勤部留档。

（四）机器人服务

为推进院区智慧化运营，物业公司须配置满足医院药品、标本运送服务的机器人4台，并负责机器人的日常维修维保维护工作。具体要求如下：

1.物流配送机器人：用于药品、检验标本、无菌器械包等医疗物资的院内自动转运，替代人工跑腿，实现配送任务自动接收、确认与反馈。

2.机器人须具备自主导航、自动避障、自动呼叫电梯等功能，能够在医院室内环境（含跨楼层）正常运行。

二、特殊岗位需求

1.麻醉手术科：需设置24小时制患者转运岗位1个（男性，年龄50岁以下）；手术室护工岗1个（女性）；白班制固定保洁岗位1个。

2.重症监护室：需设置白班制固定保洁岗位 1 个。

3.产房：需设置白班制固定保洁岗位 1 个。

4.新生儿科：需设置白班制固定保洁岗位 1 个。

5.药学部：需设置白班制药物配送固定岗位1个（男性）。

6.生殖中心：需设置白班制固定保洁岗位1个。

7.后勤部：需设置两院区各科室洗涤物收发岗位2个（男性）。

三、智慧后勤管理平台（中标人自行建设）

1.一站式工单调度中心。一是提供一站式服务数据大屏，可在大屏上以图表的方式展示不同科室、不同工单类型、设备故障类型等维度的工单量排名及趋势变化情况，工时，维修分类占比、满意度等，全面查看后勤业务数据的动态信息；

二是提供对报修、运送、巡检、保洁、投诉、告警等综合性服务进行集中调度管理和监督管理，包括统一的接单、派单、跟踪、反馈、查询、回访等；三是提供工单紧急程度登记功能，针对紧急的工单自动置顶，优先安排班组处理；四是具备多种派单方式，针对晚上无人值班的情况可以设置无人值守模式，系统根据报修类别自动派发工单到班组；五是提供工单打印功能，可以根据医院实际情况定制打印工单内容，以满足部分外包维修人员或特殊工单的审批存档；六是提供工单满意度随访功能，记录工单满意度情况并反馈到相应班组；

- 2.报修管理。一是支持电话、web端、微信小程序等多种渠道报修工单，支持文字、语音、视频等形式提交报修信息，方便快捷实现报修管理；二是具备报修记录查询功能，可根据权限查看个人、科室、全院的报修记录，通过时间轴实现工单全过程可追溯监督管理；三是提供报修工单满意度评价功能，针对服务态度、维修效率、维修质量提交反馈信息；四是具备报修工单审核功能，针对已完成的工单由科室审核人负责审核确认；五是具备报修工单消息提醒功能，在班组接单、工单因故暂停、工单撤销、工单办结时系统都会及时推送消息到报修人或审核人手机，科室可以全过程掌握工单进度情况；六是提供月报推送功能，系统定期向科室负责人手机推送科室报修工单统计报表，包含工单数量、维修耗时、耗材情况、满意度等信息，维修服务升级的同时降低了科室工作量；七是针对所有科室特殊设备可以制定二维码，完后微信扫码直接报修，精准定位，提高设备维修效率；八是维修全过程信息化记录与评价。

- 3.维保及巡检管理。一是后勤部可制定并录入设施设备维保与巡检计划管理，按照不同专业，如暖通、配电建立维护保养计划，计划中包括内容有：维保单位，维保人员，维保内容（与维保合同内所规定的内容条款一致），维保频率，包括年度维保、季度维保、月度维保、周维保等，按照不同的维保内容对设备进行不同频率的维保；设备巡检同理。二是具备维保及巡检任务管理，执行维保（巡检）工作单，在新的维保周期到来时，提前一个月在系统中生成维保工作单，并提醒维保人员，每日推送巡检计划，并上传全过程巡检记录，如有设施设备损坏，及时报修。维保人员在接到维保单后，在指定时间内到达设备所处位置，通过手机APP扫瞄设备上的设备码，确认人员到达现场。按照APP中“维保内容”中的要求对设备进行维保作业，并逐一确认打钩，对关键参数进行填写，对设备保养后的状态进行拍照上传。同时，任务状态分为以下几种：未派工任务、待保养任务、保养中任务、已完成保养任务。未派工任务：管理人员在说明原因后可做作废处理；待保养任务：保养人员可以通过扫描设备条码进入保养工作，管理人员可以根据实际情况，填写原因后作废保养任务，作废后以短信或手机App推送方式通知保养人员；保养中任务：保养中的任务填写原因后可以进行暂停、强制结束等操作，保养对接维修报修系统，可以完成一键报修；已完成保养任务：用户可以查看保养记录。

- 4.服务质量监督考核。具备保洁、维修、巡检、维保、绿化等物业服务全过程监督考核。

- 5.能耗统计。一是具备能耗采集监测，根据水电表计提供的信息，对全部配电柜及水表实现用能数据采集，并在数据处理后，在不同水平面归类统计及汇总，应形成小时级、分钟级的报表，具备同比、环比能耗数据分析，实时反应能耗使用情况及分析。二是能耗总览，展示系统内的项目、设备、报警数据及今日的各项能耗数据值，展示项目的所在位置。三是能耗概况可以展示当前平台的总能耗、各项水电气能耗等，可以直观的通过曲线图和直方图看到能耗走势，也可以看到平台内的今日、当月、当年的能耗数据及同比环比对比数据。界面也展示了项目的功率折线图和当日的功率峰值。

四、考核标准（详见附件）

1.人员管理数字化：建立线上人事档案、考勤、培训档案；每月技能、院感、防护培训资料、考核结果上传智慧后勤平台存档；员工统一工牌可对接智慧后勤人员管理模块；电工特种作业操作证等资质证件线上归档，证件到期系统预警提醒。

2.保洁管理：保洁区域网格化划分，保洁工具、消杀用品建立台账；保洁顺序、分区用具管理落实，作业、消毒、终末消毒全部留痕；垃圾分类、除四害消杀档案完整。

3.运维维修全流程闭环：严格执行智慧后勤报修台账、维修材料使用电子记录；巡检、隐患整改；维修超时、返修系统自动标记。

4.考核资料电子化留存：巡查记录、维修工单、培训记录、作业台账以智慧后勤平台电子记录为主要依据，严禁台账资料造假；平台数据作为医院月度考评重要数据源。

5.一票否决事项联动：智慧后勤平台发现或佐证出现一票否决情形，作为医院判定考核不合格重要依据；包括院感事件线索、工单造假、维修记录造假、医疗废物流转记录异常、有限空间作业流程缺失记录等。

附件1：

| 考评项目 |  | 服务质量标准 | 分值 | 考评方法 | 医院考评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织及人员管理（15 分） | 组织及人员管理 | - 物业公司保洁负责全院范围内卫生保洁工作；电工负责全院非医疗设备及信息设备维修维护工作；需建立健全人事、考勤、培训、交接班管理制度；岗位职责、考勤办法等核心制度在物业办公区上墙公示。 - 制定员工年度、月度培训计划，培训内容包含岗位技能、职业防护、院感知识、安全生产；培训留存课件、签到、考核记录，每月开展培训效果评估。 3. 员工严格遵守劳动纪律，坚守岗位，不擅离职守；工作场所禁止喧哗，上班不从事与岗位无关活动。 4. 各岗位人员按合同约定人数足额配置；全部人员信息（姓名、岗位、资质证书）报送医院后勤备案；电工等特种作业人员持有效特种作业证上岗；全体员工统一工装、佩戴工牌上岗。 - 5.涉及影响医院正常运行的维修维护需提前30分钟报后勤部批准，根据后勤部意见处理。 | 15 | 一般问题每项扣3分；较重问题每项扣5分；重大隐患每项扣7分；扣完为止。 |  |
| 二、环境保洁管理（35 分） | 保洁服务基础管理 | - 保洁区域划分清晰，责任落实到人。 - 2. 保洁车辆定期维护清洗，保洁物资配备齐全；清洗、消杀药剂张贴清晰标识。 3. 保洁作业遵循先净后污、先上后下、先内后外作业流程；病区落实 “一床一巾”；拖把、抹布、水桶分区专用，严禁交叉混用。 4. 保洁工具分区标识清晰，定点整齐存放；消杀、危险作业摆放安全警示牌；生活垃圾分类规范收集存放；消防通道保持畅通，强弱电井、管道井内严禁堆放杂物。 5. 落实医疗废物日常管理：分类收集、规范包装、按时转运；医疗废物暂存点定期消杀，台账完整。 | 10 | 一般问题每项扣1分；较重问题每项扣3分；重大隐患每项扣5分；扣完为止。 |  |
|  | 门诊、住院、科教楼室内环境管理 | - 卫生间：无异味、无积水、无污渍、无虫害、无小广告；洗手池、坐便器每日清洁消毒；镜面、水龙头洁净无手印；持续保持干净卫生。 2. 门窗玻璃、墙面（室外2米以下）洁净光亮；窗台、槽缝无积尘污渍。 3. 大厅、走廊、楼梯地面干净无垃圾积尘；扶手定期清洁保养；院内标识标牌无积尘、无烟头。 4. 电梯轿厢内外洁净无污渍异味；轿门槽及时清理，通风设备无积尘。 5. 病房保洁：地面墙面干净；作业避免干扰患者休息，挪动患者物品须征得同意；床头柜、设备带、窗台每日擦拭；严格落实床单元终末消毒。 6. 注射室、治疗室、换药室等，需使用专用保洁工具，做好台面、治疗车、门窗清洁，消除卫生死角。 7. 手术室、ICU、产房：分区域专用保洁用具；天花板、风口、墙面、手术器械台面按规范擦拭；地面使用消毒拖布湿拖，无血渍污物；及时清除污物。 8. 公区、开水间：地面无积水垃圾；工具定点标识摆放；开水炉、微波炉定期擦拭保洁，排水通畅无堵塞。 - 9.停车场地面无废弃杂物、无明显积灰油污；排水设施通畅无杂物堵塞，雨天无大面积积水；垃圾收容器及时清理，无满溢散落垃圾。 | 25 | 一般问题每项扣2分；较重问题每项扣3分；重大隐患每项扣5分；扣完为止。 |  |
|  | 外围环境管理 | 1. 院内标识、雕塑、花池、宣传栏干净整洁，无乱张贴小广告。 2. 雨水井、污水井等无杂物垃圾，虹吸地漏等排水通畅无外溢臭味，井盖完好稳固。 3. 楼顶平台、雨棚无积水、杂物、青苔，地漏排水通畅。 4. 院区墙体定期维护清理，清除附着物。 5. 院区道路、绿化带及时清理纸屑、碎石、烟头等各类杂物。 6. 垃圾桶外观清洁，标识完整；垃圾清运及时，桶内垃圾不超过容积 2/3，杜绝垃圾散落外溢。 | 10 | 一般问题每项扣1分；较重问题每项扣3 分；重大隐患每项扣5分；扣完为止。 |  |
| 三、机电设备维修、安全生产与应急管理（30 分） | 安全生产、设备巡检、维修管理 | - 负责机房、设备间相关管理制度上墙工作；配电室、水泵房、电梯机房、空调机房保持整洁；设备、管道标识清晰规范；绝缘鞋、验电器等安全防护用品齐全且在有效期内。 2. 编制设备操作规程及常见故障处置方案，塑封张贴到设备旁。 3. 编制全院机电设备日常巡检路线及巡检内容；配电、水泵、空调、热水机组等重点设备每日巡检；留存纸质/电子巡检记录，记录含运行参数、设备状态、巡检人、巡检时间，如有异常立即维修。 4. 报修响应：一般情况自报修时起20分钟内到达现场并维修；紧急抢修（水电故障、电梯困人）自报修时起10分钟到达现场并维修；配件由院方提供，要求一次性修复；同一故障非客观原因一月内重复报修视为返修。 5. 从事停送电、动火、有限空间等高风险作业，严格按照国家及医院安全生产相关规定执行。 6. 发现设备故障后，应第一时间处置（维修）并上报，同步启动应急预案。 - 7. 全部报修统一录入《报修登记总台账》，完整登记报修科室、联系人、报修时间、故障、派单、维修人员、更换材料、废旧材料等相关信息。 8. 承担送药及送标本机器人的维修维护与日常管理工作，如遇故障需在自报修时起20分钟内处置完毕，不得影响医院诊疗业务正常开展。 | 30 | 一般问题每项扣2分；较重问题每项扣6分；重大隐患每项10分；扣完为止。 |  |
| 四、服务满意度与投诉闭环管理（10 分） | 临床科室、患者满意度及投诉处置 | 1. 物业公司每月开展临床科室物业服务评价，收集临床科室对保洁、维修、物业管理人员服务意见后报后勤部督查整改。 2.12345投诉、院内投诉等其他投诉。 | 10 | 每月未报送物业服务评价意见表扣5分；每涉及一次投诉扣5分；扣完为止。 |  |
| 一票否决项 |  | 1.虚报、冒领人员工资、社保费用，经查证属实。 2合同期内连续 2 个月或累计 3 个月月度考核不合格。 3保洁作业不当，经院感科或疾控认定，引发院内感染暴发或重大院感事件。 4医疗废物未按规范收集转运，造成泄漏、流失、环境污染事故。 5物业人员服务粗暴，与患者及家属发生严重冲突，造成重大医疗纠纷或者恶性负面舆情。6管理失职、巡查缺位、违规操作，引发火灾、触电、爆炸，造成人员伤亡或重大财产损失。7未落实巡检维保职责，造成全院或局部大面积停水、停电、停气超过 2 小时，严重干扰医疗业务开展。 8有限空间作业未执行审批及 “先通风、再检测、后作业” 流程，或发生安全事故。 9动火、高空等高风险作业未履行审批手续，无现场监护，违规操作造成严重后果。 10巡检记录、维修工单、考核台账、满意度资料大面积造假且查证属实。 11虚报冒领维修材料相关费用，经查证属实。12对医院、上级主管部门指出重大安全隐患、服务缺陷，限期拒不整改或整改仍然不达标。13物业人员偷盗、打架斗殴，引发治安案件、群体性事件、重大医患纠纷。 14物业相关人员发生严重违法违纪，被公安、行政主管部门立案调查。 15物业服务问题被上级行政主管部门通报处罚，产生重大负面舆情，严重损害医院声誉。 |  | 1.触发任一情形，当月考核总分直接评定为不合格（或记为零分）。 2.触发一票否决后，后勤部门应在3个工作日内约谈物业公司项目负责人，下达书面处理决定，并报分管领导备案。 |  |

除本细则前述已明确规定的情形外，乙方(物业公司)在履约过程中，出现以下行为之一的，甲方(医院)有权视情节轻重，依据本考核方案进行扣分、扣减服务费，直至单方解除合同:

1.违反国家法律法规、医疗卫生行业规范或医院内部核心规章制度，造成不良后果的;

2.存在本细则未列举，但实质上损害医院利益、患者权益或对医院声誉造成负面影响的;3.存在其他严重违约或失职行为，经甲方书面指出后，未在限定期限内改正的。

3.等级评定与处罚标准:

优秀:≥85分，全额拨付当月服务费;

基本合格:75-85分，以100分计，每扣一分扣除1000元服务费;

不合格:<75分，扣减当月服务费30%，连续两次不合格或累计三次不合格，院方有全单方面终止合同。

注：具体人员及数量构成由响应供应商在满足医院需求的前提下自行提供（人数不设上限，满足医院需求为止）。